- 比 选 文 件

- 招标项目名称：铜梁高新区2022年管网整改抢修项目

- 施工单位比选入库项目

- 比选人：重庆铜梁高新技术产业开发区管理委员会（盖单位章）

- 比选代理机构：重庆丰达建设咨询有限公司  （盖单位章）

二○二二年七月

目  录

第一篇  比选公告

第二篇  项目服务要求

第三篇  项目商务要求

第四篇  评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款

第五篇  投标人须知

第六篇  合同主要条款（样本）

第七篇  投标文件部分内容格式

（一）商务标：

1、营业执照

2、法定代表人身份证明书

3、法定代表人授权委托书

4、投标人技术及商务要求应答承诺书

5、要求提供的其它资料

（二）经济标：

1、投标承诺函

2、投标报价表

3、投标报价明细表

# 第一篇 比选公告

重庆丰达建设咨询有限公司受重庆铜梁高新技术产业开发区管理委员会的委托，对铜梁高新区2022年管网整改抢修项目施工单位比选入库项目进行招标，欢迎有资格的投标人参加投标。

## 招标项目内容

| 项目名称 | 投标总价限价 （元） | 投标保证金 （元） | 中标人数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 铜梁高新区2022年管网整改抢修项目施工单位比选入库项目 | 298534.25 | 1000 | 3 |

二、资金来源：财政资金

## 三、投标人资格要求

合格投标人应首先符合政府比选法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）资格条件

1、投标人须具有独立承担民事责任的能力，且具有有效的《营业执照》。

2、投标人代表必须是投标单位法定代表人或法定代表人授权的委托代理人，投标人代表须将本人身份证原件带至开标现场供评委查验。身份证原件须与投标文件中的复印件信息完全一致。

3、本项目不接受联合体投标。

4、施工单位要提供本单位所具备的特种高压疏通吸污车（提供行驶证复印件）,如遇突发事故需零星维修、抢修的（铜梁区范围内），在接到甲方通知过后，乙方需半个小时内赶赴现场进行抢修与维护。

四、比选文件的获取

1、比选文件获取：凡有意参加比选申请者，请于2022年9月7日起，到重庆绅鹏实业招标公示网（http://www.cqshenpeng.com/html/zbgs/）上下载竞争性比选文件等相关技术资料。

2、自公告发出之日起，各比选申请单位应随时关注重庆绅鹏实业招标公示网（http://www.cqshenpeng.com/html/zbgs/）上发布的与本工程有关的信息。

五、比选申请文件的递交

1、比选申请文件递交时间为： 2022 年9月13日10时00分至 2022 年9月13日10时30分止（北京时间），比选申请文件递交截止时间为： 2022 年9月13日10时30分。

2、比选地点：重庆铜梁高新技术产业开发区管理委员会1号楼702会议室。

3、逾期送达，或未送达指定地点，或未密封的比选申请文件，比选人不予受理。

## 六、发布公告的媒介

本次招标公告在重庆市公共资源交易网铜梁区（https://www.cqggzy.com/tongliangweb/）及重庆绅鹏实业招标公示网（http://www.cqshenpeng.com/html/zbgs/）上发布。

七、特别提示

本次招标项目的合同价格以第一中标候选人的中标价格为准（分部分项价格也应与第一中标候选人的分部分项价格一致）。

八、联系方式

## 比 选 人：重庆铜梁高新技术产业开发区管理委员会

## 地    址：重庆市铜梁区

## 联 系 人：董老师

## 联系电话：13989954325

## 代理机构：重庆丰达建设咨询有限公司

## 地    址：重庆市渝北区线外城市花园7栋7-2

## 联 系 人：何川

## 联系电话：15696200606

# 重庆铜梁高新技术产业开发区管理委员会

# 2022年9月7日

# 第二篇 项目服务要求

## 一、比选项目内容

（一）项目名称：铜梁高新区2022年管网整改抢修项目施工单位比选入库项目。

（二）项目业主：重庆铜梁高新技术产业开发区管理委员会。

## （三）项目概述：比选3名入围施工单位入库。

## 二、工作内容

具体以比选人发布的工程量清单为准。

## 三、技术及质量要求

本项目技术及质量要求必须符合以下规范要求：

1．《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2006）

2．《城市道路养护技术规程》（DB50/T232-2006）

3．《钢纤维混凝土检查井盖》（JC 889-2001）

4．《铸铁检查井盖》（CJ/T 3012-1993）

5．《道路作业交通安全标志》（GB 5768.1～5768.3-2009）。

6. 《城市排水设施养护维修服务规范》（DB37/T944-2007）

# 第三篇  项目商务要求

## 一、实施时间、实施地点

1、实施时间

本项目服务期限为一年。

2、实施地点

实施地点：铜梁高新区

## 二、报价要求

1、报价方式：人民币报价。本项目投标总价限价为 298534.25 元，各单项最高单价限价详见分项报价明细表。

2、本项目投标报价为一次性报价，投标人对本项目的投标报价，应根据市场价格以及企业自身的实力自主报价，因投标报价估计不足或市场因素，一律由中标人自行负责。

3、本项目按比选人给定的工程量清单项目逐项报价，清单报价指全部费用的综合单价，它包括但不限于完成一个规定计量单位项目的人工费、材料费、机械费、措施项目费（含安全文明施工费），管理费、利润、一般风险费、规费、税金等所有费用。清单报价不得超过比选人给定的综合单价限价，任何一项超过限价，按无效投标处理，结算时以实际完成工程量经审核后按清单报价据实结算。比选人不再为此向中标人支付其它任何费用，除非合同中另有规定的除外。

4、投标人应严格按照招标文件投标报价要求进行填报，且不得擅自更改清单中已有的任何内容及顺序，所报各项不得漏报、错报。

## 三、付款方式

1、按季度支付，验收合格后支付合格工程计量价的97%；余下3%作为质保金，质保期（质保期2年，以验收合格之日起）满后一次性无息支付。

- 2、中标人应自行评估项目款的收取风险，比选机构不承担向比选人催收项目款的责任。其违约责任按双方签订的合同条款处理。

## 四、其他

1、未经比选机构、比选人同意，项目中标人不得将成交的项目分包或转让给其他单位。否则，可随时取消其中标资格，并没收其保证金。由此给比选人和中标人造成的经济损失均由中标人自行承担。

2、在施工过程中，中标人必须按安全文明施工规范要求，加强安全文明施工管理，保证不扰民、不发生任何安全事故，否则一切责任和经济损失由中标人自行负责。

3、其他未尽事宜由供需双方在比选合同中详细约定。

第四篇  评标方法、评标标准、

无效投标条款和废标条款

一、评标方法定义

本项目采用“最低评标价法”进行评标，是指投标文件满足比选文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为成交候选人的评标方法。即在全部满足比选文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

（一）投标报价的确认

1、本项目投标人的投标报价，以各投标人投标文件中的《投标报价表》、《投标报价明细表》（格式详见第六篇）中的投标报价金额为准。

2、超过本项目最高比选限价和比选单价限价的投标报价为无效报价。

3、将投标资质合格且投标项目技术、商务均符合比选需求的投标报价确定为有效投标报价。

4、若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）《投标报价表》总价与《投标报价明细表》汇总数不一致的，以《投标报价明细表》为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；但单价金额小数点有明显错误的除外。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

5、投标人的投标报价与项目最高限价差异过大，经评标委员会成员共同认定此报价远不能满足项目需求，则此投标报价为无效报价。

（二）评标办法

1、评标委员会分别将经评审的有效投标报价，从低到高进行排序，以此顺序确定第一、二、三成交候选人。

2、若有3个以上的投标人有效投标报价相同时，由比选单位现场抽签确定。

3、本次选取第一、二、三名中标候选人作为该项目入库单位，且以第一中标候选人的投标报价作为所有入库单位的合同价。若第一成交人因故放弃或被取消成交资格的，可由第二成交候选人递补，并以此类推，但具体的成交事项必须经比选监管部门、代理机构、比选单位、递补成交候选人四方达成一致意见。

三、无效投标条款

属下列情况之一的，本项目评标委员会在对各投标人进行投标资格性、符合性审查时，按照无效投标处理：

（一）投标人未按比选文件规定提交足额投标保证金的；

（二）投标人不具备比选文件规定的资格要求的；

（三）投标人超出营业范围投标的；

（四）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物招标中同时投标的；

（五）同一合同包的货物，制造商参与投标的，再委托代理商参与投标；

（六）投标文件未按照招标文件第六篇投标文件格式中所规定签字、盖章的；

（七）投标文件出现多个投标方案或投标报价的；

（八）投标报价超出招标文件规定的投标限价的；

（九）投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；

（十）投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有比选单位不能接受的条件的。

（十一）未完全满足比选文件规定的技术及商务要求的，以及符合比选文件规定的其它无效投标情况的。

四、废标条款

（一）符合专业条件的投标人或者对比选文件作实质响应的投标人不足三家的。

（二）投标人的报价均超过了比选预算，比选单位不能支付的。

（三）出现影响比选公正的违法、违规行为的。

（四）因重大变故，比选任务取消的。

# 第五篇  投标人须知

## 一、投标人

（一）投标人

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

（二）合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

（三）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

（四）法律责任

投标人违反《中华人民共和国政府比选法》、《中华人民共和国政府比选实施条例》等相关规定，将按规定追究投标人法律责任。

## 二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是比选人与中标人签订合同的基础。

（一）招标文件由投标邀请书；项目技术规格、数量及质量要求；项目商务要求；资格审查及评标办法；投标人须知；合同主要条款和格式合同；投标文件格式等七部分组成。

（二）代理机构对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

（三）本项目的招标文件、补遗文件（如果有）一律在重庆绅鹏实业招标公示网（http://www.cqshenpeng.com/html/zbgs/）上发布，请各投标人注意下载；无论投标人下载与否，均视同投标人已知晓本项目招标文件、补遗文件的内容。

（四）代理机构对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

## 三、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

（一）投标文件组成

投标文件由第七篇“投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。

（二）投标有效期

投标有效期为投标截止日期后九十天内。

（三）投标保证金

1.投标保证金的金额：人民币1000.00元（大写：壹仟元整）。
    2.提交方式：银行转账或电汇。从投标人的基本账户在投标截止时间前转至下面指定的投标保证金账户：

户名：重庆铜梁高新技术产业开发区管理委员会

账号：016801643000016210030297

开户行：重庆三峡银行铜梁支行

投标人自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求。

3.投标保证金的退还：中标公示期结束后，向中标候选人以外的投标人退还投标保证金；合同签订后，向中标人和其他中标候选人退还投标保证金。

4.投标人有下列情形之一的，比选人或者代理机构可以不退还投标保证金：

4.1投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

4.2投标人未按规定提交履约保证金的；

4.3投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

4.4中标人无正当理由不与比选人签订合同的；

4.5中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经比选人同意，将中标项目分包给他人的；

4.6中标人拒绝履行合同义务的；

4.7其他严重扰乱招投标程序的。

（四）投标文件的份数和签署

1.投标人应按第七篇投标文件格式要求的“经济标”和“商务技术标”的构成内容和顺序分别编制投标文件，并制作文件目录；“经济标”和“商务技术标”应分别独立装订成册。

2.投标文件份数。“经济标”正本1份，副本2份；“商务技术标”正本1份，副本2份。每套纸质投标文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”，正、副本内容应完全一致，副本可以是正本的复印件，并在各投标文件封面上标注“正本”或“副本”字样。

3.“经济标部分”、“商务技术标部分”分别装袋，密封并加盖投标人单位公章。

4.在投标文件正本中，招标文件第七篇投标文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

5.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

（五）投标报价

1.投标人应严格按照“投标文件格式”中的格式填写报价。

2.投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3.本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（六）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.《投标报价表》总价与《投标报价明细表》汇总数不一致的，以《《投标报价明细表》为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；但单价金额小数点有明显错误的除外。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

## 四、开标

（一）开标应当在招标文件中“比选公告”确定的时间和地点公开进行。

（二）比选代理机构可视比选具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

（三）开标由比选人或比选代理机构主持，邀请投标人和有关监督部门代表参加,有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由比选人或者比选代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和《开标一览表》规定的需要宣布的其他内容。投标人不足三家的，不得开标。

（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由比选人或比选代理机构指定专人负责记录，并存档备查。

（七）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

## 五、评标

见第四篇“评标”内容。

## 六、定标

（一）定标原则

比选人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

（二）定标程序

1.评标委员会提交评标报告，推荐中标候选人前三名为入库单位；

2.根据比选人授权，评标委员会确定本项目中标候选人，比选代理机构应当自中标人确定之日起3个工作日内，在重庆绅鹏实业招标公示网（http://www.cqshenpeng.com/html/zbgs/）或重庆市铜梁区公共资源综合交易中心上发布中标候选人，中标公告期限为3个工作日。

3.公告内容包括招标项目名称、中标人名单、比选机构联系人和电话；

4.如有投标人对评标结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出中标通知书。

5.中标人变更

中标人拒绝与比选人签订合同的，比选人可以按照评标报告推荐的中标候选人顺序，确定排名下一位的候选人为中标人，也可以重新开展比选活动。

## 七、中标通知书

（一）比选人依法确定中标人后，比选代理机构以书面形式发出中标通知书。

（二）中标通知书发出后，比选人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

## 八、质疑

1.质疑内容、时限

1.1投标人对招标文件提出质疑的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起1个工作日内，以书面形式向比选人、比选代理机构提出，并附相关证明材料。

1.2 投标人对比选过程提出质疑的，应在各比选程序环节结束之日起7个工作日内以书面形式向比选人、比选代理机构提出，并附相关证明材料。

1.3投标人对中标结果如有异议的，应当在公示期限届满之日起3个工作日内以书面形式向比选人或比选代理机构提出质疑，并附相关证明材料。

1.4投标人对招标文件中的投标人特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准有异议的，应主要向比选人提出质疑，其他问题可向比选代理机构提出质疑。

2.质疑答复

比选人、比选代理机构应当在收到投标人的书面质疑后1个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

## 履约保证金

履约保证金金额：10000.00元（大写：壹万元整）

提交方式：银行转账或电汇

履约保证金交纳的账户、开户行和账号

户名：重庆铜梁高新技术产业开发区管理委员会

账号：016801643000016210030297

开户行：重庆三峡银行铜梁支行

履约保证金提交时间：中标人在收到中标通知书后7日内向比选人提交履约保证金。

履约保证金的退还：按项目合同完全履约后10个工作日内退还（不计息）。

## 十、签订合同

（一）比选人应当自中标通知书发出之日起10日内，在中标人提交履约保证金后，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

（三）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订比选合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）比选人要求中标人提供履约保证金的，应当在招标文件中予以约定。中标人履约完毕后，比选人应按招标文件及合同的约定无息退还其履约保证金。

十一、代理服务费

总计5000元，本次招标项目入库的中标单位分别在领取中标通知书时一次性向比选代理机构缴纳(5000元由三家中标单位平均缴纳)。

# 合同主要条款（样本）

铜梁高新区2022年管网张改抢修项目施工单位入库合同

甲方：重庆铜梁高新技术产业开发区管理委员会

乙方：

甲方于2022年  月  日通过招投标，确定乙方为铜梁高新区2022年管网整改抢修项目施工单位比选项目入库单位。为了保护供需各方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定，经甲乙双方协商一致，订立本合同。

一、项目内容及合同金额

1.项目名称：铜梁高新区2022年管网整改抢修项目施工单位比选入库项目。

2.工作内容：铜梁高新区范围内管网整改抢修等。

3.服务期限：一年，自合同签订生效之日起至2023年  月  日。

4.合同金额：全费用综合单价合同，包括但不限于完成一个规定计量单位项目的人工费、材料费、机械费、措施项目费（含安全文明施工费），管理费、利润、一般风险费、规费、税金等所有费用，详清单。

5.项目地点：铜梁高新区。

二、计价原则

1、当次结算价=业主认可的合格工程量×合同约定的全费用清单单价±合同约定的其他费用。

2、若现场发生的工作内容与已标价工程量清单中有相同的子项或类似子项，则按投标时的相同子项或类似子项的综合单价执行（类似子项及其综合单价由招标人审定）；

3、若现场发生的工作内容如有与已标价工程量清单不同的子项（既无相同子项，又无类似子项），则按《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》(CQJZZSDE-2018)、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQFWXSDE-2018）、《重庆市排水管网设施养护维修定额》（CQPWDE-2021）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）及相关配套文件计算后按铜发改委[2018]567号文件要求下浮15%（其中人工工日单价参考施工当月《重庆工程造价信息》公布的人工工日价格计算；材料单价参考施工当月《重庆工程造价信息》公布的铜梁区材料价格计算，《重庆工程造价信息》没有的材料结合铜梁区市场行情核价；下浮基数不含安全文明施工费、认质核价的材料费、规费、税金）。

三、付款方式

工作完成验收合格后，按照合同约定的计价原则计算工程款，按季度支付。验收合格后支付合格工程计量价的97%；余下3%作为质保金，质保期（质保期2年，以验收合格之日起）满后一次性无息退还。

四、履约保证金

（一）履约保证金金额：10000元，领取中标通知书后、签订合同前，向比选人提交。

（二）若中标人不能按时、足额向比选人提交履约保证金的，视其为自动放弃成交资格，并将按本比选文件及相关规定进行处理。

（三）履约保证金的退还。乙方按合同约定完全履约后，由甲方在10日内全额退还（不计息）。

五、相关权利及义务

（一）、甲方的权利和义务

1.负责提供该项目的相关资料等。

2.按合同约定及时支付工程款。

（二）、乙方的权利和义务

1.乙方在施工中应做到安全作业：进场前书面告知甲方施工计划，以便甲方监督、配合施工。乙方在施工中应加强管理，保证作业人员持证上岗，施工前应将有关技术安全数据使用中的安全注意事项向具体有关作业人员进行技术交底，在确保安全的情况下进行作业。乙方必须遵守安全生产法律、法规和规章的规定，应按规定制定严格的安全防护措施，保证工程安全生产，依法承担并履行好工程安全生产责任。同时承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行本合同所雇佣的全部人员足额缴纳工伤保险费。施工现场应当充分设置围挡和树立醒目警示标识，占用车行道作业时，应做好交通警示和交通组织工作。如因乙方原因造成安全事故，由乙方承担一切责任和经济损失。

2.乙方在施工中应做到文明作业：应按加强对污水、噪声、扬尘、废气、废水和废油的控制，并履行好环境保护、文明施工责任。

3.乙方完成的工程质量须达到国家或重庆地区现行有关施工质量验收规范要求,并达到合格标准。

4.如遇突发事故需零星维修、抢修的（铜梁区范围内），在接到甲方通知过后，乙方需半小时内赶赴现场进行管网抢修与维护。

5.乙方有权要求甲方按合同约定及时支付工程款。

六、违约责任

甲乙双方均应遵守本合同，如一方违约，则由违约方向守约方支付本合同总额20%的违约金。

七、争议

双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行协商解决，不能协商解决可向合同签约地仲裁机构申请仲裁或法院通过法律诉讼解决。

八、其它

l.本合同一式五份，甲方三份，乙方两份。

2.本合同自签订之日起生效。

3.本项目的比选文件、投标文件等是本合同的附件，与合同具有同等的法律效力。

4.其它未尽事宜，由双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国民法典》有关条款执行。

第七篇   投标文件部分内容格式

部

分

内

容

格

式

（项目名称）

投  标  文  件

商务标部分

投标人：                          （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

年    月    日

目     录

（一）营业执照

（二）法定代表人身份证明书

（三）法定代表人授权委托书

（四）投标人技术及商务要求应答承诺书

（五）要求提供的其它资料

（一）营业执照

（二）法定代表人身份证明书

比选单位：重庆铜梁高新技术产业开发区管理委员会

代理机构：重庆丰达建设咨询有限公司

（法定代表人姓名）在                        （投标单位名称）任          (职务名称)，是本单位法定代表人。

特此证明。

法定代表人签名或盖章：

法定代表人联系电话：

附：法定代表人第二代身份证复印件（正面）

附：法定代表人第二代身份证复印件（另一面）

投标人（公章）：

年   月   日

（三）法定代表人授权委托书

比选单位：重庆铜梁高新技术产业开发区管理委员会

代理机构：重庆丰达建设咨询有限公司

本授权书声明：我      （姓名）系                 （投标单位名称）的法定代表人，现授权本公司的          （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加          项目的投标活动。代理人在本项目比选过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以确认。

授权代理人无再委托权，特此授权。

被授权代理人签名或盖章：

法定代表人签名或盖章：

附：授权代理人第二代身份证复印件（另一面）

附：授权代理人第二代身份证复印件（正面）

投标人（公章）：

年   月  日

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；若还有委托代理人参加的，除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入投标文件一并递交。另外须准备一份在开标现场出具。

（四）服务要求应答承诺书

比选单位：重庆铜梁高新技术产业开发区管理委员会

代理机构：重庆丰达建设咨询有限公司

根据你方制发的铜梁高新区2022年管网整改抢修项目施工单位比选入库项目的比选文件，我方针对比选文件第二篇“比选项目技术及商务要求”的相关内容作出应答承诺如下：

- 我方完全同意此比选文件提出的各项技术、商务条款，并保证：我方的投标产品完全符合比选文件中的技术、商务要求；若有不符，愿意被视为无效投标并承担相关责任。

- 结合我方生产、经营活动以及此次比选项目实际情况，我方特做出以下更优质技术、更优惠高质的商务承诺（如果有）：

更优质技术承诺：

1、                                                   ；

2、                                                   ；

……

更优惠高质的商务承诺：

1、                                                   ；

2、                                                   ；

……

(如果有,请投标人逐条对照列示。)

法定代表人（或代理人）签名或盖章：

投标人（公章）：

年   月   日

（五）要求提供的其它资料（格式自拟）

（项目名称）

投  标  文  件

经济标部分

投标人：                          （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

年    月    日

目     录

（一）投标承诺函

（二）投标报价表

（三）投标报价明细表

（一）投标承诺函

比选单位：重庆铜梁高新技术产业开发区管理委员会

代理机构：重庆丰达建设咨询有限公司

我方收到贵方制发的铜梁高新区2022年管网整改抢修项目施工单位比选入库项目的比选文件，经研究，决定自愿参加该项目的报价活动，并承诺同意和自觉遵守比选文件中的各项条款。

1、我方根据比选文件的各项内容要求，对比选项目的投标报价以我方填制的《投标报价表》、《投标报价明细表》中的投标报价金额为准。

2、我方完全同意比选文件中规定的评标办法；并按比选文件的规定缴纳投标保证金；并愿意自行承担我方在参与投标报价活动中所产生的一切费用。

3、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切责任。

4、我方承诺完全响应本项目比选文件中的各项规定要求，如存在未响应或虚假响应，我方愿意承担一切责任。

5、如果我方成交，我方承诺严格执行双方签订的合同，并在合同约定的时间内将项目实施完成并验收合格，保证满足比选项目质量及供货时间等各项要求。

法定代表人（代理人）签名或盖章：

投标人（公章）：

年   月   日

（二）投标报价表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | - 铜梁高新区2022年管网整改抢修项目 - 施工单位比选入库项目 |
| 投标总价限价（元） | 298534.25 |
| 投标报价（元） | 小写： |
|  | 大写： |
| 本项目按比选人给定的工程量清单项目逐项报价，清单报价指全部费用的综合单价，它包括但不限于完成一个规定计量单位项目的人工费、材料费、机械费、措施项目费（含安全文明施工费），管理费、利润、一般风险费、规费、税金等所有费用。 |  |

填报说明：

1、投标报价的数字建议采用电脑打印填制，以保证清楚、明了，投标报价保留至小数点后两位。

2、投标人如有变更、修改本《投标报价表》中已有的任一内容，均视其为无效投标报价。

法定代表人（或代理人）签名或盖章：

法定代表人（或代理人）联系电话：

投标人（公章）：

年    月    日

| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称：铜梁高新区2022年管网整改抢修项目施工单位入库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 107 页 |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全费用综合单价限价 |  | 投标报价 |  |
| 1 |  | 040101002009 |  | 一般土石方开挖及回填 |  | [项目特征] 1.部位:详设计 2.土石比例:综合考虑 3.挖土石深度：综合考虑 4.开挖方式:综合考虑 5.回填材料品种:满足规范要求的土石方 6.场内运输:自行考虑 7.运输要求的费用：符合市政、交通管理要求的费用，由投标人自行考虑 8.渣场费：由投标人自行考虑 9.全费用综合单价：包含开挖、凿打、解小、场内转运、回填、场外运输2公里等全部工作内容，亦包括建设工程一般风险费、管理费、利润、措施项目费、规费、增值销项税金等所有费用。 [工作内容] 1.土石方开挖 2.爆破、机械凿打 3.解小 4.土石方回填 5.表面杂填土清除 6.围护、支撑 7.场内外运输 8.平整 9.施工降排水 |  | m3 | 1 |  | 14 |  |  |  |
| 2 | 040101002010 |  | 沟槽（基坑）土石方开挖及回填 |  | [项目特征] 1.部位:详设计 2.土石比例:综合考虑 3.挖土石深度：综合考虑 4.开挖方式:综合考虑 5.回填材料品种:满足规范要求的土石方 6.场内运输:自行考虑 7.全费用综合单价：包含开挖、凿打、解小、场内转运、回填、场外运输2公里等全部工作内容，亦包括建设工程一般风险费、管理费、利润、措施项目费、规费、增值销项税金等所有费用。 [工作内容] 1.土石方开挖 2.爆破、机械凿打 3.解小 4.土石方回填、碾压 5.表面杂填土清除 6.围护、支撑 7.场内外运输 8.平整 9.施工降排水 |  |  |  |  | m3 | 1 | 24 |  |  |
| 3 | 040103002001 |  | 余方弃置（每增加1km) |  | [项目特征] 1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:每增运1km 3.装运方式:综合考虑 4. 全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 |  |  |  |  | m3 | 1 | 2 |  |  |
| 4 | 010501001001 |  | C20砼垫层 |  | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20 3.综合单价:全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  |  |  |  | m3 | 1 | 561.76 |  |  |
| 5 | 040202011001 |  | 碎石垫层 |  | [项目特征] 1.石料规格:满足规范要求 2.厚度:10cm 3.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护 |  |  |  |  | m2 | 1 | 33.15 |  |  |
| 6 | 040202011002 |  | 碎石垫层（每增减1cm） |  | [项目特征] 1.石料规格:满足规范要求 2.厚度:每增减1cm 3.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护 |  |  |  |  | m2 | 1 | 3.03 |  |  |
| 7 | 040202024001 |  | 水泥稳定碎石基层 |  | [项目特征] 1.水泥含量:4% 2.碎石规格:满足规范要求 3.类别：商品水稳层 4.厚度:20cm 5.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护 |  |  |  |  | m2 | 1 | 64.91 |  |  |
| 8 | 040202024002 |  | 水泥稳定碎石基层（每增减1cm） |  | [项目特征] 1.水泥含量:4% 2.碎石规格:满足规范要求 3.类别：商品水稳层 4.厚度:每增减1cm 5.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护 |  |  |  |  | m2 | 1 | 3.45 |  |  |
| 9 | 040203006001 |  | SMA-13 细粒式沥青混凝土路面 |  | [项目特征] 1.沥青混凝土种类:SMA-13 细粒式商品沥青混凝土 2.石料粒径:满足规范要求 3.摊铺方式:综合考虑 4.粘层:沥青粘层（用量0.6kg/m2） 5.沥青混凝土厚度:5cm 6.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实 |  |  |  |  | m2 | 1 | 70.47 |  |  |
| 10 | 040203006002 |  | SMA-13 细粒式沥青混凝土路面 每增减1cm |  | [项目特征] 1.沥青混凝土种类:SMA-13沥青混凝土 2.石料粒径:满足规范要求 3.摊铺方式:机械 4.沥青混凝土厚度:每增减1cm 5.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实 |  |  |  |  | m2 | 1 | 13.08 |  |  |
| 11 | 040203006003 |  | AC-16 中粒式沥青混凝土路面 |  | [项目特征] 1.沥青混凝土种类:AC-16沥青商品砼 2.石料粒径:满足规范要求 3.掺和料:满足规范要求 4.摊铺方式:综合考虑 5.粘层:沥青粘层（用量0.6kg/m2） 6.沥青混凝土厚度:5cm 7.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实 |  |  |  |  | m2 | 1 | 64.79 |  |  |
| 12 | 040203006004 |  | AC-16 中粒式沥青混凝土路面 每增减1cm |  | [项目特征] 1.沥青混凝土种类:AC-16沥青商品砼 2.石料粒径:满足规范要求 3.掺和料:满足规范要求 4.摊铺方式:综合考虑 5.沥青混凝土厚度:每增减1cm 6.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实 |  |  |  |  | m2 | 1 | 11.69 |  |  |
| 13 | 040203006005 |  | AC-20 中粒式沥青混凝土路面 |  | [项目特征] 1.沥青混凝土种类:AC-20沥青商品砼 2.石料粒径:满足规范要求 3.掺和料:满足规范要求 4.摊铺方式:综合考虑 5.粘层:沥青粘层（用量0.6kg/m2） 6.沥青混凝土厚度:6cm 7.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实 |  |  |  |  | m2 | 1 | 73.01 |  |  |
| 14 | 040203006006 |  | AC-20 中粒式沥青混凝土路面 每增减1cm |  | [项目特征] 1.沥青混凝土种类AC-20沥青商品砼 2.石料粒径:满足规范要求 3.掺和料:满足规范要求 4.摊铺方式:综合考虑 5.沥青混凝土厚度:每增减1cm 6.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实 |  |  |  |  | m2 | 1 | 11.01 |  |  |
| 15 | 040203007003 |  | C20砼面层 |  | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C20 商品砼 2.掺和料:满足规范要求 3.厚度:10cm 4.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土运输、浇筑 3.拉毛 4.压痕或刻防滑槽 5.伸缝 6.缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护 |  |  |  |  | m2 | 1 | 59.13 |  |  |
| 16 | 040203007004 |  | C25砼面层 |  | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 商品砼 2.掺和料:满足规范要求 3.厚度:10cm 4.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土运输、浇筑 3.拉毛 4.压痕或刻防滑槽 5.伸缝 6.缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护 |  |  |  |  | m2 | 1 | 60.41 |  |  |
| 17 | 040203007006 |  | C20砼面层 每增减1cm |  | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C20 商品砼 2.掺和料:满足规范要求 3.厚度:每增减1cm 4.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土运输、浇筑 3.拉毛 4.压痕或刻防滑槽 5.伸缝 6.缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护 |  |  |  |  | m2 | 1 | 5.42 |  |  |
| 18 | 040203007007 |  | C25砼面层 每增减1cm |  | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 商品砼 2.掺和料:满足规范要求 3.厚度:每增减1cm 4.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土运输、浇筑 3.拉毛 4.压痕或刻防滑槽 5.伸缝 6.缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护 |  |  |  |  | m2 | 1 | 4.09 |  |  |
| 19 | 040203007005 |  | C30砼面层 |  | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 商品砼 2.掺和料:满足规范要求 3.厚度:10cm 4.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土运输、浇筑 3.拉毛 4.压痕或刻防滑槽 5.伸缝 6.缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护 |  |  |  |  | m2 | 1 | 62.37 |  |  |
| 20 | 040203007008 |  | C30砼面层 每增减1cm |  | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 商品砼 2.掺和料:满足规范要求 3.厚度:每增减1cm 4.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土运输、浇筑 3.拉毛 4.压痕或刻防滑槽 5.伸缝 6.缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护 |  |  |  |  | m2 | 1 | 5.75 |  |  |
| 21 | 041001002002 |  | 拆除人行道板 |  | [项目特征] 1.材质:含透水砖、广场砖、青石板、石材等，厚度综合考虑 2.结合层厚度:综合考虑 3.拆除方式:人工拆除 4.弃渣外运所有费用：由投标人自行综合考虑 5.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 |  |  |  |  | m2 | 1 | 4.3 |  |  |
| 22 | 041001003003 |  | 拆除人行道基层 |  | [项目特征] 1.材质:含砼、水稳层等综合考虑 2.垫层厚度：10cm内 3.拆除方式：综合考虑 4.弃渣外运所有费用：由投标人自行综合考虑 5.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 |  |  |  |  | m2 | 1 | 12.61 |  |  |
| 23 | 040204002001 |  | 人行道透水砖铺设（含盲道砖） |  | [项目特征] 1.块料品种、规格:透水砖200*100*60 CC30 2.粘结层:20厚水泥砂浆粘贴 3.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆找平 3.块料铺设 |  |  |  |  | m2 | 1 | 73.73 |  |  |
| 24 | 040204002002 |  | 人行道透水砖铺设（利旧） |  | [项目特征] 1.块料品种、规格:利用原拆除可用的透水砖，尺寸综合考虑 2.粘结层:20厚水泥砂浆粘贴 3.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆找平 3.块料铺设 |  |  |  |  | m2 | 1 | 39.71 |  |  |
| 25 | 040204002007 |  | 人行道花岗石铺设（含盲道）30mm |  | [项目特征] 1.块料品种、规格:芝麻灰花岗石，30mm厚 2.粘接层厚度:25厚水泥砂浆 3.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆找平 3.块料铺设 |  |  |  |  | m2 | 1 | 140.15 |  |  |
| 26 | 040204002008 |  | 人行道花岗石铺设（含盲道） 50mm |  | [项目特征] 1.块料品种、规格:芝麻灰花岗石，50mm厚 2.粘接层厚度:25厚水泥砂浆 3.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆找平 3.块料铺设 |  |  |  |  | m2 | 1 | 202.58 |  |  |
| 27 | 040204002009 |  | 人行道花岗石面板铺设（利旧） |  | [项目特征] 1.块料品种、规格:原拆除可用的花岗石面板，尺寸综合考虑 2.粘接层厚度:25厚水泥砂浆 3.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆找平 3.块料铺设 |  |  |  |  | m2 | 1 | 46.51 |  |  |
| 28 | 041001005002 |  | 拆除路缘石、路边石、树圈石（含结合层） |  | [项目特征] 1.材质、规格:综合考虑 2.拆除方式:人工拆除 3.弃渣外运所有费用：由投标人自行综合考虑 4.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 |  |  |  |  | m | 1 | 5 |  |  |
| 29 | 040204004001 |  | 安砌花岗石路缘石 |  | [项目特征] 1.材料品种、规格:成品芝麻灰花岗石路沿石400*150*900mm，含倒角磨边 2.砌筑砂浆:M5水泥砂浆 3.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.砂浆调制 2.侧(平、缘)石安砌 |  |  |  |  | m | 1 | 211 |  |  |
| 30 | 040204004002 |  | 安砌砼路缘石 |  | [项目特征] 1.材料品种、规格:砼缘石，400*150*900mm 2.砌筑砂浆:M5水泥砂浆 3.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.砂浆调制 2.侧(平、缘)石安砌 |  |  |  |  | m | 1 | 60.81 |  |  |
| 31 | 040204004003 |  | 安砌砼路边石 |  | [项目特征] 1.材料品种、规格:砼边石，100*200*900mm 2.砌筑砂浆:M5水泥砂浆 3.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.砂浆调制 2.侧(平、缘)石安砌 |  |  |  |  | m | 1 | 30.21 |  |  |
| 32 | 040204004004 |  | 安砌青条石路缘石 |  | [项目特征] 1.材料品种、规格:青条石路缘石，400*150*900mm 2.砌筑砂浆:M5水泥砂浆 3.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.砂浆调制 2.侧(平、缘)石安砌 |  |  |  |  | m | 1 | 70.35 |  |  |
| 33 | 040204004005 |  | 安砌青条石路边石 |  | [项目特征] 1.材料品种、规格:青条石路边石，100*200*900mm 2.砌筑砂浆:M5水泥砂浆 3.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.砂浆调制 2.侧(平、缘)石安砌 |  |  |  |  | m | 1 | 40.41 |  |  |
| 34 | 040204004006 |  | 安砌花岗石路缘石 |  | [项目特征] 1.材料品种、规格:芝麻灰花岗石路缘石，300*150*900mm 2.砌筑砂浆:M5水泥砂浆 3.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.砂浆调制 2.侧(平、缘)石安砌 |  |  |  |  | m | 1 | 164.65 |  |  |
| 35 | 040204004007 |  | 安砌花岗石路边石 |  | [项目特征] 1.材料品种、规格:芝麻灰花岗石路边石，100*200*900mm 2.砌筑砂浆:M5水泥砂浆 3.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.砂浆调制 2.侧(平、缘)石安砌 |  |  |  |  | m | 1 | 87.37 |  |  |
| 36 | 040204004008 |  | 安砌花岗石路边石 |  | [项目特征] 1.材料品种、规格:芝麻灰花岗石路边石，100*100*1200mm 2.砌筑砂浆:M5水泥砂浆 3.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.砂浆调制 2.侧(平、缘)石安砌 |  |  |  |  | m | 1 | 56.49 |  |  |
| 37 | 040204004009 |  | 安砌路缘石、路边石（利旧） |  | [项目特征] 1.材料品种、规格:按原拆除路缘石、路边石 2.砌筑砂浆:M5水泥砂浆 3.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.砂浆调制 2.侧(平、缘)石安砌 |  |  |  |  | m | 1 | 24.11 |  |  |
| 38 | 040204007001 |  | 安砌砼植树圈 |  | [项目特征] 1.材料品种、规格:砼植树圈，100*100*1200mm 2.砌筑砂浆:M5水泥砂浆 3.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.砂浆调制 2.植树圈安砌 |  |  |  |  | m | 1 | 38.56 |  |  |
| 39 | 040204007002 |  | 安砌青条石植树圈 |  | [项目特征] 1.材料品种、规格:青条石植树圈，100*100*1200mm 2.砌筑砂浆:M5水泥砂浆 3.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.砂浆调制 2.植树圈安砌 |  |  |  |  | m | 1 | 20.65 |  |  |
| 40 | 040204007003 |  | 安砌花岗石植树圈 |  | [项目特征] 1.材料品种、规格:芝麻灰花岗石树框，100*100*1200mm 2.砌筑砂浆:M5水泥砂浆 3.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.砂浆调制 2.植树圈安砌 |  |  |  |  | m | 1 | 44.23 |  |  |
| 41 | 040204007004 |  | 安砌植树圈（利旧） |  | [项目特征] 1.材料品种、规格:按原拆除树圈石 2.砌筑砂浆:M5水泥砂浆 3.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.砂浆调制2.植树圈安砌 |  |  |  |  | m | 1 | 13.17 |  |  |
| 42 | 040205006003 |  | 标线 |  | [项目特征] 1.标线类别:热熔反光型，厚度满足规范 2.线型:含横道线、边线、道路中心线等 3.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.清扫 2.放样 3.画线 4.护线 |  |  |  |  | m2 | 1 | 60 |  |  |
| 43 | 040305001003 |  | 管道砂垫层 |  | [项目特征] 1.材料品种、规格:中粗砂 2.全费用综合单价:含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.垫层铺筑、夯实 |  |  |  |  | m3 | 1 | 356.24 |  |  |
| 44 | 041001006001 |  | 拆除金属管道 |  | [项目特征] 1.材质:金属管道 2.管径:综合考虑 3.拆除方式:综合考虑 4.外运所有费用：由投标人自行综合考虑 5.残值：归招标人所有 6.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 |  |  |  |  | m | 1 | 39.14 |  |  |
| 45 | 041001006002 |  | 拆除砼或钢筋砼管道 |  | [项目特征] 1.材质:砼或钢筋砼管道 2.管径:综合考虑 3.拆除方式:综合考虑 4.外运所有费用：由投标人自行综合考虑 5.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 |  |  |  |  | m | 1 | 88.2 |  |  |
| 46 | 041001006003 |  | 拆除塑料管道 |  | [项目特征] 1.材质:塑料管道 2.管径:综合考虑 3.拆除方式:综合考虑 4.外运所有费用：由投标人自行综合考虑 5.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 |  |  |  |  | m | 1 | 16.34 |  |  |
| 47 | 040501002001 |  | DN300钢管安装 |  | [项目特征] 1.安装部位:管道衔接部分 2.材质及规格、压力等级:DN300钢管，壁厚7mm 3.连接方式：电弧焊 4.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 3.管道接口 |  |  |  |  | m | 1 | 213.11 |  |  |
| 48 | 040501002002 |  | DN400钢管安装 |  | [项目特征] 1.安装部位:管道衔接部分 2.材质及规格、压力等级:DN400钢管，壁厚7mm 3.连接方式：电弧焊 4.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 3.管道接口 |  |  |  |  | m | 1 | 301.32 |  |  |
| 49 | 040501004002 |  | 双壁波纹排水管 |  | [项目特征] 1.输送介质:污水 2.材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN300 SN8 3.连接形式:承插接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:按规范要求 6.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 |  |  |  |  | m | 1 | 95.33 |  |  |
| 50 | 040501004003 |  | 双壁波纹排水管 |  | [项目特征] 1.输送介质:污水 2.材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN400 SN8 3.连接形式:承插接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:按规范要求 6.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 |  |  |  |  | m | 1 | 139.6 |  |  |
| 51 | 040501004004 |  | 双壁波纹排水管 |  | [项目特征] 1.输送介质:污水 2.材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN500 SN8 3.连接形式:承插接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:按规范要求 6.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 |  |  |  |  | m | 1 | 213.02 |  |  |
| 52 | 040501004005 |  | 双壁波纹排水管 |  | [项目特征] 1.输送介质:污水 2.材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN600 SN8 3.连接形式:承插接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:按规范要求 6.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 |  |  |  |  | m | 1 | 299.09 |  |  |
| 53 | 040501004006 |  | 双壁波纹排水管 |  | [项目特征] 1.输送介质:污水 2.材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN700 SN8 3.连接形式:承插接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:按规范要求 6.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 |  |  |  |  | m | 1 | 421.15 |  |  |
| 54 | 040501004007 |  | 双壁波纹排水管 |  | [项目特征] 1.输送介质:污水 2.材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN800 SN8 3.连接形式:承插接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:按规范要求 6.综合单价：全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.管道铺设2.管道检验及试验 |  |  |  |  | m | 1 | 515.69 |  |  |
| 55 | 040501004039 |  | 双壁波纹排水管 |  | [项目特征] 1.输送介质:污水 2.材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN900 SN8 3.连接形式:承插接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:按规范要求 6.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 |  |  |  |  | m | 1 | 606.69 |  |  |
| 56 | 040501004040 |  | 双壁波纹排水管 |  | [项目特征] 1.输送介质:污水 2.材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN1000 SN8 3.连接形式:承插接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:按规范要求 6.综合单价：全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 |  |  |  |  | m | 1 | 698.12 |  |  |
| 57 | 040501004041 |  | 双壁波纹排水管 |  | [项目特征] 1.输送介质:污水 2.材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN1100 SN8 3.连接形式:承插接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:按规范要求 6.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 |  |  |  |  | m | 1 | 789.31 |  |  |
| 58 | 040501004042 |  | 双壁波纹排水管 |  | [项目特征] 1.输送介质:污水 2.材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN1200 SN8 3.连接形式:承插接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:按规范要求 6.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.管道铺设2.管道检验及试验 |  |  |  |  | m | 1 | 880.36 |  |  |
| 59 | 040501004043 |  | 双壁波纹排水管 |  | [项目特征] 1.输送介质:污水 2.材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN1400 SN8 3.连接形式:承插接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:按规范要求 6.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 |  |  |  |  | m | 1 | 981.52 |  |  |
| 60 | 040501004044 |  | 双壁波纹排水管 |  | [项目特征] 1.输送介质:污水 2.材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN1500 SN8 3.连接形式:承插接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:按规范要求 6.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 |  |  |  |  | m | 1 | 1075.61 |  |  |
| 61 | 040501004045 |  | 双壁波纹排水管 |  | [项目特征] 1.输送介质:污水 2.材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN1600 SN8 3.连接形式:承插接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:按规范要求 6.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 |  |  |  |  | m | 1 | 1176.72 |  |  |
| 62 | 040501004046 |  | 双壁波纹排水管 |  | [项目特征] 1.输送介质:污水 2.材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN1800 SN8 3.连接形式:承插接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:按规范要求 6.综合单价：全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.管道铺设2.管道检验及试验 |  |  |  |  | m | 1 | 1277.76 |  |  |
| 63 | 040501004047 |  | 双壁波纹排水管 |  | [项目特征] 1.输送介质:污水 2.材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN2000 SN8 3.连接形式:承插接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:按规范要求 6.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 |  |  |  |  | m | 1 | 1379.75 |  |  |
| 64 | 040501004017 |  | FRPP钢带增强加筋管 |  | [项目特征] 1.输送介质:污水 2.材质及规格:FRPP钢带增强加筋管安装 DN300 SN8 3.连接形式:承插接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:按规范要求 6.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 |  |  |  |  | m | 1 | 98.7 |  |  |
| 65 | 040501004018 |  | FRPP钢带增强加筋管 |  | [项目特征] 1.输送介质:污水 2.材质及规格:FRPP钢带增强加筋管安装 DN400 SN8 3.连接形式:承插接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:按规范要求 6.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 |  |  |  |  | m | 1 | 142.02 |  |  |
| 66 | 040501004019 |  | FRPP钢带增强加筋管 |  | [项目特征] 1.输送介质:污水 2.材质及规格:FRPP钢带增强加筋管 DN500 SN8 3.连接形式:承插接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:按规范要求 6.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 |  |  |  |  | m | 1 | 218.74 |  |  |
| 67 | 040501004020 |  | FRPP钢带增强加筋管 |  | [项目特征] 1.输送介质:污水 2.材质及规格:FRPP钢带增强加筋管 DN600 SN8 3.连接形式:承插接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:按规范要求 6.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 |  |  |  |  | m | 1 | 303.09 |  |  |
| 68 | 040501004021 |  | FRPP钢带增强加筋管 |  | [项目特征] 1.输送介质:污水 2.材质及规格:FRPP钢带增强加筋管 DN700 SN8 3.连接形式:承插接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:按规范要求 6.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 |  |  |  |  | m | 1 | 426.1 |  |  |
| 69 | 040501004022 |  | FRPP钢带增强加筋管 |  | [项目特征] 1.输送介质:污水 2.材质及规格:FRPP钢带增强加筋管 DN800 SN8 3.连接形式:承插接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:按规范要求 6.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 |  |  |  |  | m | 1 | 523.46 |  |  |
| 70 | 040501004023 |  | FRPP钢带增强加筋管 |  | [项目特征] 1.输送介质:污水 2.材质及规格:FRPP钢带增强加筋管 DN900 SN8 3.连接形式:承插接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:按规范要求 6.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 |  |  |  |  | m | 1 | 611.26 |  |  |
| 71 | 040501004024 |  | FRPP钢带增强加筋管 |  | [项目特征] 1.输送介质:污水 2.材质及规格:FRPP钢带增强加筋管 DN1000 SN8 3.连接形式:承插接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:按规范要求 6.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 |  |  |  |  | m | 1 | 731.17 |  |  |
| 72 | 040501004025 |  | FRPP钢带增强加筋管 |  | [项目特征] 1.输送介质:污水 2.材质及规格:FRPP钢带增强加筋管 DN1100 SN8 3.连接形式:承插接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:按规范要求 6.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 |  |  |  |  | m | 1 | 808.71 |  |  |
| 73 | 040501004026 |  | FRPP钢带增强加筋管 |  | [项目特征] 1.输送介质:污水 2.材质及规格:FRPP钢带增强加筋管 DN1200 SN8 3.连接形式:承插接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:按规范要求 6.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 |  |  |  |  | m | 1 | 1002.11 |  |  |
| 74 | 040501004027 |  | FRPP钢带增强加筋管 |  | [项目特征] 1.输送介质:污水 2.材质及规格:FRPP钢带增强加筋管 DN1400 SN8 3.连接形式:承插接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:按规范要求 6.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 |  |  |  |  | m | 1 | 1398.89 |  |  |
| 75 | 040501004028 |  | FRPP钢带增强加筋管 |  | [项目特征] 1.输送介质:污水 2.材质及规格:FRPP钢带增强加筋管 DN1500 SN8 3.连接形式:承插接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:按规范要求 6.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 |  |  |  |  | m | 1 | 1641.12 |  |  |
| 76 | 040501004029 |  | FRPP钢带增强加筋管 |  | [项目特征] 1.输送介质:污水 2.材质及规格:FRPP钢带增强加筋管 DN1600 SN8 3.连接形式:承插接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:按规范要求 6.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 |  |  |  |  | m | 1 | 1890.37 |  |  |
| 77 | 040501004030 |  | FRPP钢带增强加筋管 |  | [项目特征] 1.输送介质:污水 2.材质及规格:FRPP钢带增强加筋管 DN1800 SN8 3.连接形式:承插接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:按规范要求 6.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 |  |  |  |  | m | 1 | 2680.33 |  |  |
| 78 | 040501004031 |  | FRPP钢带增强加筋管 |  | [项目特征] 1.输送介质:污水 2.材质及规格:FRPP钢带增强加筋管 DN2000 SN8 3.连接形式:承插接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:按规范要求 6.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 |  |  |  |  | m | 1 | 3340.13 |  |  |
| 79 | 040504001011 |  | Φ700mm砖砌检查井 |  | [项目特征] 1.井截面、深度:内空Φ700、井深2m 2.底板厚度:10cm厚C20商品砼 3.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩标准砖240*115*53 4.砌筑砂浆强度等级:干混商品砌筑砂浆M10 5.井内侧抹灰：1：2水泥砂浆 6.施工条件:综合考虑 7.其他：钢爬梯安装，铸铁重型井盖、防坠网安装 8.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.爬梯、井盖、防坠网安装 |  |  |  |  | 座 | 1 | 1808.21 |  |  |
| 80 | 040504001007 |  | Φ700mm砖砌检查井 |  | [项目特征] 1.井截面、深度:内空Φ700、井深3m 2.底板厚度:10cm厚C20商品砼 3.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩标准砖240*115*53 4.砌筑砂浆强度等级:干混商品砌筑砂浆M10 5.井内侧抹灰：1：2水泥砂浆 6.施工条件:综合考虑 7.其他：钢爬梯安装，铸铁重型井盖、防坠网安装 8.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.爬梯、井盖、防坠网安装 |  |  |  |  | 座 | 1 | 2609.04 |  |  |
| 81 | 040504001008 |  | Φ700mm砖砌检查井 |  | 项目特征] 1.井截面、深度:内空Φ700、井深4m 2.底板厚度:10cm厚C20商品砼 3.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩标准砖240*115*53 4.砌筑砂浆强度等级:干混商品砌筑砂浆M10 5.井内侧抹灰：1：2水泥砂浆 6.施工条件:综合考虑 7.其他：钢爬梯安装，铸铁重型井盖、防坠网安装 8.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.爬梯、井盖、防坠网安装 |  |  |  |  | 座 | 1 | 3411.26 |  |  |
| 82 | 040504001009 |  | Φ700mm砖砌检查井 |  | [项目特征] 1.井截面、深度:内空Φ700、井深5m 2.底板厚度:10cm厚C20商品砼 3.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩标准砖240*115*53 4.砌筑砂浆强度等级:干混商品砌筑砂浆M10 5.井内侧抹灰：1：2水泥砂浆 6.施工条件:综合考虑 7.其他：钢爬梯安装，铸铁重型井盖、防坠网安装 8.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.爬梯、井盖、防坠网安装 |  |  |  |  | 座 | 1 | 4212.63 |  |  |
| 83 | 040504001010 |  | Φ700mm砖砌检查井 |  | [项目特征] 1.井截面、深度:内空Φ700、井深6m 2.底板厚度:10cm厚C20商品砼 3.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩标准砖240*115*53 4.砌筑砂浆强度等级:干混商品砌筑砂浆M10 5.井内侧抹灰：1：2水泥砂浆 6.施工条件:综合考虑 7.其他：钢爬梯安装，铸铁重型井盖、防坠网安装 8.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.爬梯、井盖、防坠网安装 |  |  |  |  | 座 | 1 | 5054.19 |  |  |
| 84 | 040504002001 |  | Φ700mm砼砌块井 |  | [项目特征] 1.井截面、深度:内空Φ700、井深2m 2.砖品种、规格、强度等级:C30砼砌块300mm厚 3.底板厚度:10cm厚C20商品砼 4.施工条件:综合考虑 5.砂浆强度等级、配合比:1：2.5预拌水泥砂浆 6.其他：钢爬梯安装，铸铁重型井盖、防坠网安装 7.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.爬梯、井盖、防坠网安装 |  |  |  |  | 座 | 1 | 2427.2 |  |  |
| 85 | 040504002002 |  | Φ700mm砼砌块井 |  | [项目特征] 1.井截面、深度:内空Φ700、井深3m 2.砖品种、规格、强度等级:C30砼砌块300mm厚 3.底板厚度:10cm厚C20商品砼 4.施工条件:综合考虑 5.砂浆强度等级、配合比:1：2.5预拌水泥砂浆 6.其他：钢爬梯安装，铸铁重型井盖、防坠网安装 7.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.垫层铺筑2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.砌筑、勾缝、抹面5.爬梯、井盖、防坠网安装 |  |  |  |  | 座 | 1 | 3481.23 |  |  |
| 86 | 040504002003 |  | Φ700mm砼砌块井 |  | [项目特征] 1.井截面、深度:内空Φ700、井深4m 2.砖品种、规格、强度等级:C30砼砌块300mm厚 3.底板厚度:10cm厚C20商品砼 4.施工条件:综合考虑 5.砂浆强度等级、配合比:1：2.5预拌水泥砂浆 6.其他：钢爬梯安装，铸铁重型井盖、防坠网安装 7.综合单价:全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.爬梯、井盖、防坠网安装 |  |  |  |  | 座 | 1 | 4512.76 |  |  |
| 87 | 040504002004 |  | Φ700mm砼砌块井 |  | [项目特征] 1.井截面、深度:内空Φ700、井深5m 2.砖品种、规格、强度等级:C30砼砌块300mm厚 3.底板厚度:10cm厚C20商品砼 4.施工条件:综合考虑 5.砂浆强度等级、配合比:1：2.5预拌水泥砂浆 6.其他：钢爬梯安装，铸铁重型井盖、防坠网安装 7.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.爬梯、井盖、防坠网安装 |  |  |  |  | 座 | 1 | 5524.2 |  |  |
| 88 | 040504002005 |  | Φ700mm砼砌块井 |  | [项目特征] 1.井截面、深度:内空Φ700、井深6m 2.砖品种、规格、强度等级:C30砼砌块300mm厚 3.底板厚度:10cm厚C20商品砼 4.施工条件:综合考虑 5.砂浆强度等级、配合比:1：2.5预拌水泥砂浆 6.其他：钢爬梯安装，铸铁重型井盖、防坠网安装 7.综合单价:全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.砌筑、勾缝、抹面5.爬梯、井盖、防坠网安装 |  |  |  |  | 座 | 1 | 6535.64 |  |  |
| 89 | 040504002006 |  | Φ800mm砼砌块井 |  | [项目特征] 1.井截面、深度:内空Φ800、井深6m 2.砖品种、规格、强度等级:C30砼砌块300mm厚 3.底板厚度:10cm厚C20商品砼 4.施工条件:综合考虑 5.砂浆强度等级、配合比:1：2.5预拌水泥砂浆 6.其他：钢爬梯安装，铸铁重型井盖、防坠网安装 7.综合单价:全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.爬梯、井盖、防坠网安装 |  |  |  |  | 座 | 1 | 7106.32 |  |  |
| 90 | 040504002007 |  | Φ800mm砼砌块井 |  | [项目特征] 1.井截面、深度:内空Φ800、井深5m 2.砖品种、规格、强度等级:C30砼砌块300mm厚 3.底板厚度:10cm厚C20商品砼 4.施工条件:综合考虑 5.砂浆强度等级、配合比:1：2.5预拌水泥砂浆 6.其他：钢爬梯安装，铸铁重型井盖、防坠网安装 7.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.爬梯、井盖、防坠网安装 |  |  |  |  | 座 | 1 | 5999.78 |  |  |
| 91 | 040504002008 |  | Φ800mm砼砌块井 |  | [项目特征] 1.井截面、深度:内空Φ800、井深4m 2.砖品种、规格、强度等级:C30砼砌块300mm厚 3.底板厚度:10cm厚C20商品砼 4.施工条件:综合考虑 5.砂浆强度等级、配合比:1：2.5预拌水泥砂浆 6.其他：钢爬梯安装，铸铁重型井盖、防坠网安装 7.综合单价:全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.砌筑、勾缝、抹面5.爬梯、井盖、防坠网安装 |  |  |  |  | 座 | 1 | 4893.22 |  |  |
| 92 | 040504002009 |  | Φ800mm砼砌块井 |  | [项目特征] 1.井截面、深度:内空Φ800、井深3m 2.砖品种、规格、强度等级:C30砼砌块300mm厚 3.底板厚度:10cm厚C20商品砼 4.施工条件:综合考虑 5.砂浆强度等级、配合比:1：2.5预拌水泥砂浆 6.其他：钢爬梯安装，铸铁重型井盖、防坠网安装 7.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.爬梯、井盖、防坠网安装 |  |  |  |  | 座 | 1 | 3766.57 |  |  |
| 93 | 040504002011 |  | Φ800mm砼砌块井 |  | [项目特征] 1.井截面、深度:内空Φ800、井深2m 2.砖品种、规格、强度等级:C30砼砌块300mm厚 3.底板厚度:10cm厚C20商品砼 4.施工条件:综合考虑 5.砂浆强度等级、配合比:1：2.5预拌水泥砂浆 6.其他：钢爬梯安装，铸铁重型井盖、防坠网安装 7.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.爬梯、井盖、防坠网安装 |  |  |  |  | 座 | 1 | 2611.22 |  |  |
| 94 | 040504009001 |  | 雨水口提升、加固、修复 |  | [项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:按原状 2.砌筑材料品种、规格:按原状 3.加固高度:40cm以内 4.雨篦子安装：利旧 5.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.雨篦子拆除、恢复 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 |  |  |  |  | 座 | 1 | 161.59 |  |  |
| 95 | 040204006002 |  | 车行道检查井提升加固 |  | [项目特征] 1.井截面、深度:综合考虑 2.砌体品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌烧结页岩砖 3.加固高度:30cm内 4.井盖安装:利旧 5.其他:按规范要求 6.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.井座井盖拆除、恢复 2.开槽 3.砌块拆除 4.砌块砌筑 5.模板制作、安装、拆除 6.混凝土运输、浇筑、养护 7.钢筋制作、安装 |  |  |  |  | 座 | 1 | 322.93 |  |  |
| 96 | 040504009013 |  | 雨水口清掏 |  | [项目特征] 1.名称:人工清掏雨水口 2.弃渣外运所有费用：由投标人自行综合考虑 3.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.清掏 2.外运 |  |  |  |  | 座 | 1 | 39.51 |  |  |
| 97 | 040504009009 |  | 更换水篦子700*450mm |  | [项目特征] 1.拆除水篦子：规格700*450mm 2.新建雨水箅子及圈口材质、型号、规格:700*450mm重型球墨铸铁成品篦 3.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.拆除雨水篦 2.材料运输 3.安装雨水篦 |  |  |  |  | 座 | 1 | 350.2 |  |  |
| 98 | 040504009010 |  | 更换水篦子700*250mm |  | [项目特征] 1.拆除水篦子：规格700*250mm 2.新建雨水箅子及圈口材质、型号、规格:700*250mm重型球墨铸铁成品篦 3.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.拆除雨水篦 2.材料运输 3.安装雨水篦 |  |  |  |  | 座 | 1 | 224.83 |  |  |
| 99 | 040504009003 |  | 更换水篦子400*600mm |  | 1.拆除水篦子：规格400*600mm 2.新建雨水箅子及圈口材质、型号、规格:400*600mm重型球墨铸铁成品篦 3.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.拆除雨水篦 2.材料运输 3.安装雨水篦 |  |  |  |  | 座 | 1 | 295.36 |  |  |
| 100 | 040504009004 |  | 更换水篦子300*500 |  | [项目特征] 1.拆除水篦子：规格300*500mm 2.新建雨水箅子及圈口材质、型号、规格:300*500mm重型球墨铸铁成品篦 3.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.拆除雨水篦 2.材料运输 3.安装雨水篦 |  |  |  |  | 座 | 1 | 177.82 |  |  |
| 101 | 040504001006 |  | 检查井防坠网安装 |  | [项目特征] 1.材料品种:丙纶高强丝 2.材料规格:直径5mm，网孔3-5cm，护网强度300kg 3.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.安装、固定防坠网 |  |  |  |  | 座 | 1 | 110.97 |  |  |
| 102 | 040901001001 |  | 现浇构件钢筋 |  | [项目特征] 1.钢筋种类:综合考虑 2.钢筋规格:综合考虑 3.连接方式：综合 4.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 |  |  |  |  | t | 1 | 7034.61 |  |  |
| 103 | 041001001001 |  | 拆除沥青类路面10cm以内 |  | [项目特征] 1.材质:沥青类路面 2.厚度:10cm内 3.拆除方式：综合考虑 4.弃渣外运所有费用：由投标人自行综合考虑 5.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.拆除、剁边、清底，旧料清理成堆 2.运输 |  |  |  |  | m2 | 1 | 9.74 |  |  |
| 104 | 041001001002 |  | 拆除沥青类路面 每增1cm |  | [项目特征] 1.材质:沥青类路面 2.厚度:每增减1cm 3.拆除方式：综合考虑 4.弃渣外运所有费用：由投标人自行综合考虑 5.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.拆除、剁边、清底，旧料清理成堆 2.运输 |  |  |  |  | m2 | 1 | 0.86 |  |  |
| 105 | 041001001003 |  | 拆除砼路面15cm内 |  | [项目特征] 1.材质:混凝土 2.厚度:15cm内 3.拆除方式:综合考虑 4.弃渣外运所有费用：由投标人自行综合考虑 5.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.拆除、剁边、清底，旧料清理成堆 2.运输 |  |  |  |  | m2 | 1 | 21.66 |  |  |
| 106 | 041001001004 |  | 拆除砼路面 每增加1cm |  | [项目特征] 1.材质:混凝土 2.厚度:每增加1cm 3.拆除方式:综合考虑 4.弃渣外运所有费用：由投标人自行综合考虑 5.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.拆除、剁边、清底，旧料清理成堆 2.运输 |  |  |  |  | m2 | 1 | 1.44 |  |  |
| 107 | 041001003001 |  | 拆除路面基层20cm以内 |  | [项目特征] 1.材质:水泥稳定层 2.厚度:20cm内 3.拆除方式:综合考虑 4.弃渣外运所有费用：由投标人自行综合考虑 5.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.拆除、剁边、清底，旧料清理成堆 2.运输 |  |  |  |  | m2 | 1 | 15.59 |  |  |
| 108 | 041001003002 |  | 拆除路面基层 每增加1cm |  | [项目特征] 1.材质:水泥稳定层 2.厚度:每增加1cm 3.拆除方式:综合考虑 4.弃渣外运所有费用：由投标人自行综合考虑 5.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.拆除、剁边、清底，旧料清理成堆 2.运输 |  |  |  |  | m2 | 1 | 0.69 |  |  |
| 109 | 041001004001 |  | 铣刨机铣刨沥青路面（1-5cm) |  | [项目特征] 1.材质:沥青类路面 2.结构形式:综合考虑 3.厚度:1-5cm 4.弃渣外运所有费用：由投标人自行综合考虑 5.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.拆除、剁边、清底，旧料清理成堆 2.运输 |  |  |  |  | m2 | 1 | 2.1 |  |  |
| 110 | 041001004002 |  | 铣刨机铣刨沥青路面 每增加1cm |  | [项目特征] 1.材质:沥青类路面 2.结构形式:综合考虑 3.厚度:每增加1cm 4.弃渣外运所有费用：由投标人自行综合考虑 5.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.拆除、剁边、清底，旧料清理成堆 2.运输 |  |  |  |  | m2 | 1 | 0.5 |  |  |
| 111 | 010512008023 |  | Φ700mm轻型球磨铸铁井盖 |  | [项目特征] 1.盖板规格型号:Φ700mm轻型球磨铸铁井盖 2.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.井盖制作、运输、安装 |  |  |  |  | 套 | 1 | 330.35 |  |  |
| 112 | 010512008024 |  | Φ800mm轻型球磨铸铁井盖 |  | [项目特征] 1.盖板规格型号:Φ800mm轻型球磨铸铁井盖 2.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.井盖制作、运输、安装 |  |  |  |  | 套 | 1 | 386.86 |  |  |
| 113 | 010512008025 |  | Φ900mm轻型球磨铸铁井盖 |  | [项目特征] 1.盖板规格型号:Φ900mm轻型球磨铸铁井盖 2.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.井盖制作、运输、安装 |  |  |  |  | 套 | 1 | 443.37 |  |  |
| 114 | 010512008001 |  | Φ700mm重型铸铁井盖 |  | [项目特征] 1.盖板规格型号:Φ700mm重型铸铁井盖 2.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.井盖制作、运输、安装 |  |  |  |  | 套 | 1 | 550.74 |  |  |
| 115 | 010512008002 |  | Φ800mm重型铸铁井盖 |  | [项目特征] 1.盖板规格型号:Φ800mm重型铸铁井盖 2.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.井盖制作、运输、安装 |  |  |  |  | 套 | 1 | 667.88 |  |  |
| 116 | 010512008003 |  | Φ900mm重型铸铁井盖 |  | [项目特征] 1.盖板规格型号:Φ900mm重型铸铁井盖 2.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.井盖制作、运输、安装 |  |  |  |  | 套 | 1 | 725.92 |  |  |
| 117 | 010512008011 |  | Φ800mm复合井盖（重型） |  | [项目特征] 1.盖板规格型号:重型Φ800mm复合井盖 2.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.拆除、运输、安装 |  |  |  |  | 套 | 1 | 296.44 |  |  |
| 118 | 010512008012 |  | Φ800mm复合井盖（轻型） |  | [项目特征] 1.盖板规格型号:轻型Φ800mm复合井盖 2.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.拆除、运输、安装 |  |  |  |  | 套 | 1 | 200.38 |  |  |
| 119 | 010512008004 |  | Φ700mm复合井盖（重型） |  | [项目特征] 1.盖板规格型号:重型Φ700mm复合井盖 2.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.拆除、运输、安装 |  |  |  |  | 套 | 1 | 285.14 |  |  |
| 120 | 010512008010 |  | Φ700mm复合井盖（轻型） |  | [项目特征] 1.盖板规格型号:轻型Φ700mm复合井盖 2.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.拆除、运输、安装 |  |  |  |  | 套 | 1 | 132.53 |  |  |
| 121 | 010512008013 |  | 700*700mm复合井盖（重型） |  | [项目特征] 1.盖板规格型号:700*700mm重型复合井盖 2.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.拆除、运输、安装 |  |  |  |  | 套 | 1 | 228.22 |  |  |
| 122 | 010512008014 |  | 700*700mm复合井盖（轻型） |  | [项目特征] 1.盖板规格型号:700*700mm轻型复合井盖 2.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.拆除、运输、安装 |  |  |  |  | 套 | 1 | 132.53 |  |  |
| 123 | 04B004 |  | 管道疏通 |  | [项目特征] 1.名称:管道疏通 2.规格:φ300以内 3.积泥:1/4~1/2以内 4.疏通方式:高压疏通车疏通管道 5.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 6.工程量计算规则:区分管径和积泥深度按管道中心线长度以“延长米”计算，不扣除井室所占长度。 [工作内容] 1.管道疏通 |  |  |  |  | m | 1 | 26.93 |  |  |
| 124 | 04B005 |  | 管道疏通 |  | [项目特征] 1.名称:管道疏通 2.规格:φ300mm~φ600mm以内 3.积泥:1/4~1/2以内 4.疏通方式:高压疏通车疏通管道 5.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 6.工程量计算规则:区分管径和积泥深度按管道中心线长度以“延长米”计算，不扣除井室所占长度。 [工作内容] 1.管道疏通 |  |  |  |  | m | 1 | 38.56 |  |  |
| 125 | 04B051 |  | 管道疏通 |  | [项目特征] 1.名称:管道疏通 2.规格:φ600mm~φ1000mm以内 3.积泥:1/4~1/2以内 4.疏通方式:高压疏通车疏通管道 5.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 6.工程量计算规则:区分管径和积泥深度按管道中心线长度以“延长米”计算，不扣除井室所占长度。 [工作内容] 1.管道疏通 |  |  |  |  | m | 1 | 55.8 |  |  |
| 126 | 04B052 |  | 管道疏通 |  | [项目特征] 1.名称:管道疏通 2.规格:φ1000mm~φ1200mm以内 3.积泥:1/4~1/2以内 4.疏通方式:高压疏通车疏通管道 5.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 6.工程量计算规则:区分管径和积泥深度按管道中心线长度以“延长米”计算，不扣除井室所占长度。 [工作内容] 1.管道疏通 |  |  |  |  | m | 1 | 79.82 |  |  |
| 127 | 04B060 |  | 管道疏通 |  | [项目特征] 1.名称:管道疏通 2.规格:φ300以内 3.积泥:1/4以内 4.疏通方式:高压疏通车疏通管道 5.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 6.工程量计算规则:区分管径和积泥深度按管道中心线长度以“延长米”计算，不扣除井室所占长度。 [工作内容] 1.管道疏通 |  |  |  |  | m | 1 | 20.44 |  |  |
| 128 | 04B061 |  | 管道疏通 |  | [项目特征] 1.名称:管道疏通 2.规格:φ300mm~φ600mm以内 3.积泥:1/4以内 4.疏通方式:高压疏通车疏通管道 5.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 6.工程量计算规则:区分管径和积泥深度按管道中心线长度以“延长米”计算，不扣除井室所占长度。 [工作内容] 1.管道疏通 |  |  |  |  | m | 1 | 25.54 |  |  |
| 129 | 04B062 |  | 管道疏通 |  | [项目特征] 1.名称:管道疏通 2.规格:φ600mm~φ1000mm以内 3.积泥:1/4以内 4.疏通方式:高压疏通车疏通管道 5.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 6.工程量计算规则:区分管径和积泥深度按管道中心线长度以“延长米”计算，不扣除井室所占长度。 [工作内容] 1.管道疏通 |  |  |  |  | m | 1 | 29.74 |  |  |
| 130 | 04B063 |  | 管道疏通 |  | [项目特征] 1.名称:管道疏通 2.规格:φ1000mm~φ1200mm以内 3.积泥:1/4以内 4.疏通方式:高压疏通车疏通管道 5.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 6.工程量计算规则:区分管径和积泥深度按管道中心线长度以“延长米”计算，不扣除井室所占长度。 [工作内容] 1.管道疏通 |  |  |  |  | m | 1 | 43.18 |  |  |
| 131 | 04B067 |  | 管道疏通 |  | [项目特征] 1.名称:管道疏通 2.规格:φ300以内 3.积泥:1/2~3/4以内 4.疏通方式:高压疏通车疏通管道 5.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 6.工程量计算规则:区分管径和积泥深度按管道中心线长度以“延长米”计算，不扣除井室所占长度。 [工作内容] 1.管道疏通 |  |  |  |  | m | 1 | 40.55 |  |  |
| 132 | 04B068 |  | 管道疏通 |  | [项目特征] 1.名称:管道疏通 2.规格:φ300mm~φ600mm以内 3.积泥:1/2~3/4以内 4.疏通方式:高压疏通车疏通管道 5.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 6.工程量计算规则:区分管径和积泥深度按管道中心线长度以“延长米”计算，不扣除井室所占长度。 [工作内容] 1.管道疏通 |  |  |  |  | m | 1 | 57.51 |  |  |
| 133 | 04B069 |  | 管道疏通 |  | [项目特征] 1.名称:管道疏通 2.规格:φ600mm~φ1000mm以内 3.积泥:1/2~3/4以内 4.疏通方式:高压疏通车疏通管道 5.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 6.工程量计算规则:区分管径和积泥深度按管道中心线长度以“延长米”计算，不扣除井室所占长度。 [工作内容] 1.管道疏通 |  |  |  |  | m | 1 | 82.33 |  |  |
| 134 | 04B070 |  | 管道疏通 |  | [项目特征] 1.名称:管道疏通 2.规格:φ1000mm~φ1200mm以内 3.积泥:1/2~3/4以内 4.疏通方式:高压疏通车疏通管道 5.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 6.工程量计算规则:区分管径和积泥深度按管道中心线长度以“延长米”计算，不扣除井室所占长度。 [工作内容] 1.管道疏通 |  |  |  |  | m | 1 | 116.63 |  |  |
| 135 | 04B071 |  | 管道疏通 |  | [项目特征] 1.名称:管道疏通 2.规格:φ300以内 3.积泥:3/4~全封堵 4.疏通方式:高压疏通车疏通管道 5.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 6.工程量计算规则:区分管径和积泥深度按管道中心线长度以“延长米”计算，不扣除井室所占长度。 [工作内容] 1.管道疏通 |  |  |  |  | m | 1 | 53.71 |  |  |
| 136 | 04B072 |  | 管道疏通 |  | [项目特征] 1.名称:管道疏通 2.规格:φ300mm~φ600mm以内 3.积泥:3/4~全封堵 4.疏通方式:高压疏通车疏通管道 5.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 6.工程量计算规则:区分管径和积泥深度按管道中心线长度以“延长米”计算，不扣除井室所占长度。 [工作内容] 1.管道疏通 |  |  |  |  | m | 1 | 77.66 |  |  |
| 137 | 04B073 |  | 管道疏通 |  | [项目特征] 1.名称:管道疏通 2.规格:φ600mm~φ1000mm以内 3.积泥:3/4~全封堵 4.疏通方式:高压疏通车疏通管道 5.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 6.工程量计算规则:区分管径和积泥深度按管道中心线长度以“延长米”计算，不扣除井室所占长度。 [工作内容] 1.管道疏通 |  |  |  |  | m | 1 | 112.08 |  |  |
| 138 | 04B074 |  | 管道疏通 |  | [项目特征] 1.名称:管道疏通 2.规格:φ1000mm~φ1200mm以内 3.积泥:3/4~全封堵 4.疏通方式:高压疏通车疏通管道 5.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 6.工程量计算规则:区分管径和积泥深度按管道中心线长度以“延长米”计算，不扣除井室所占长度。 [工作内容] 1.管道疏通 |  |  |  |  | m | 1 | 160.92 |  |  |
| 139 | 04B007 |  | 管道清淤（φ1800mm及以内） |  | [项目特征] 1.名称:管道疏通 2.规格:φ1800mm以内 3.疏通方式:人工清淤，垃圾袋封装 4.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 5.淤泥外运所有费用:由投标人自行综合考虑 6.清单工程量计算规则:按平均积泥截面积乘以长度以“m3”计算 [工作内容] 1.管道清淤、外运 |  |  |  |  | m3 | 1 | 532.39 |  |  |
| 140 | 04B053 |  | 管道清淤（φ1800mm以外） |  | [项目特征] 1.名称:管道疏通 2.规格:1800mm以外 3.疏通方式:人工清淤，垃圾袋封装 4.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 5.淤泥外运所有费用:由投标人自行综合考虑 6.清单工程量计算规则:按平均积泥截面积乘以长度以“m3”计算 [工作内容] 1.管道清淤、外运 |  |  |  |  | m3 | 1 | 443.93 |  |  |
| 141 | 04B056 |  | 管道清淤（箱涵） |  | [项目特征] 1.名称:管道疏通 2.规格:综合考虑 3.疏通方式:高压疏通车疏通管道 4.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 5.工程量计算规则:按平均积泥截面积乘以长度以“m3”计算 [工作内容] 1.管道清淤、外运 |  |  |  |  | m3 | 1 | 417.57 |  |  |
| 142 | 04B008 |  | 管道内窥检测-潜望镜检测 |  | [项目特征] 1.名称:管道内窥检测-潜望镜检测 2.管道规格:综合考虑 3.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.管道内窥潜望镜检测 |  |  |  |  | m | 1 | 7.93 |  |  |
| 143 | 04B009 |  | 管道内窥检测-CCTV检测 |  | [项目特征] 1.名称:管道内窥检测-CCTV检测 2.管道规格:综合考虑 3.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.管道内窥CCTV检测 |  |  |  |  | m | 1 | 24.64 |  |  |
| 144 | 041107002001 |  | 抽水台班 |  | [项目特征] 1.机械规格型号:自行考虑 2.污水泵出口直径:100mm 3.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.管道安装、拆除，场内搬运等 2.抽水、值班、降水设备维修等 |  |  |  |  | 台班 | 1 | 192.37 |  |  |
| 145 | 041107002002 |  | 抽水台班 |  | [项目特征] 1.机械规格型号:自行考虑 2.污水泵出口直径:150mm 3.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.管道安装、拆除，场内搬运等 2.抽水、值班、降水设备维修等 |  |  |  |  | 台班 | 1 | 330.99 |  |  |
| 146 | 04B011 |  | 管道堵水-DN600及以内 |  | [项目特征] 1.名称:管道堵水DN600及以内 2.材料规格:DN600及以内气囊 3.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.气囊充气、安装、拆除 |  |  |  |  | 处 | 1 | 934.86 |  |  |
| 147 | 04B012 |  | 管道堵水-DN700-1000 |  | [项目特征] 1.名称:管道堵水DN700-1000 2.材料规格:DN700-1000气囊 3.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.气囊充气、安装、拆除 |  |  |  |  | 处 | 1 | 1742.61 |  |  |
| 148 | 04B013 |  | 管道堵水-DN1000以外 |  | [项目特征] 1.名称:管道堵水DN1000以外 2.材料规格:1000以外气囊 3.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.气囊充气、安装、拆除 |  |  |  |  | 处 | 1 | 2210.36 |  |  |
| 149 | 04B054 |  | 150挖机台班 |  | [项目特征] 1机械设备规格型号:150型挖机台班 2.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.150挖机开挖、回填、转运等 |  |  |  |  | 台班 | 1 | 1669.82 |  |  |
| 150 | 04B015 |  | 225挖机台班 |  | [项目特征] 1机械设备规格型号:225型挖机台班 2.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.225挖机开挖、回填、转运等 |  |  |  |  | 台班 | 1 | 2199.33 |  |  |
| 151 | 04B016 |  | 320挖机台班 |  | [项目特征] 1机械设备规格型号:320型挖机台班 2.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.320挖机开挖、回填、转运等 |  |  |  |  | 台班 | 1 | 2439.12 |  |  |
| 152 | 04B028 |  | 20T吊车 |  | [项目特征] 1机械设备规格型号:20T吊车 2.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.20T吊车吊装 |  |  |  |  | 台班 | 1 | 2110.67 |  |  |
| 153 | 04B029 |  | 50T吊车 |  | [项目特征] 1机械设备规格型号:50T吊车 2.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.50T吊车吊装 |  |  |  |  | 台班 | 1 | 3189.21 |  |  |
| 154 | 04B030 |  | 100T吊车 |  | [项目特征] 1机械设备规格型号:100T吊车 2.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.100T吊车吊装 |  |  |  |  | 台班 | 1 | 6386.23 |  |  |
| 155 | 04B034 |  | 空气泵 |  | [项目特征] 1名称:空气泵 2.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.充气 |  |  |  |  | 台班 | 1 | 201.2 |  |  |
| 156 | 04B035 |  | 汽油发电机组 |  | [项目特征] 1名称:单项发电机 2.规格:3-6.5KW 3.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.发电 |  |  |  |  | 台班 | 1 | 242.98 |  |  |
| 157 | 04B036 |  | 柴油发电机组 |  | [项目特征] 1名称:三项发电机 2.规格:20-25KW 3.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.发电 |  |  |  |  | 台班 | 1 | 868.78 |  |  |
| 158 | 04B037 |  | 柴油发电机组 |  | [项目特征] 1名称:三项发电机 2.规格:30-50KW 3.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.发电 |  |  |  |  | 台班 | 1 | 1244.54 |  |  |
| 159 | 04B038 |  | 氧气罐 |  | [项目特征] 1名称:氧气罐 2.容量：40升 2.综合单价:全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.充氧 |  |  |  |  | 个 | 1 | 442 |  |  |
| 160 | 04B057 |  | 清理检查井 |  | [项目特征] 1名称:人工井下清理检查井并外运（含安全防护工具） 2.运距:运距综合考虑 3.弃淤外运所有费用：由投标人自行综合考虑 4.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.人工井下清理检查井 2.运输 |  |  |  |  | 座 | 1 | 272.56 |  |  |
| 161 | 04B033 |  | 大型特种高压吸污车配合 |  | [项目特征] 1机械设备规格型号:大型特种高压吸污车配合 2.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.吸污疏通管道、清洗路面等 |  |  |  |  | 台班 | 1 | 1238.52 |  |  |
| 162 | 04B031 |  | 临时工作 普工 |  | [项目特征] 1.工种:普工综合 2.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.普工 |  |  |  |  | 工日 | 1 | 165 |  |  |
| 163 | 04B032 |  | 临时工作 技工 |  | [项目特征] 1.工种:技工综合 2.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.技工 |  |  |  |  | 工日 | 1 | 280 |  |  |
| 164 | 04B050 |  | 井下人工 |  | [项目特征] 1.工种:井下人工 2.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.井下人工 |  |  |  |  | 工日 | 1 | 400 |  |  |
| 165 | 041106001005 |  | 225型挖机进出场 |  | [项目特征] 1.机械设备名称:履带式挖机 2.机械设备规格型号:225型 3.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用 |  |  |  |  | 台．次 | 1 | 1000 |  |  |
| 166 | 041106001008 |  | 320型挖机进出场 |  | [项目特征] 1.机械设备名称:履带式挖机 2.机械设备规格型号:320型 3.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用 |  |  |  |  | 台．次 | 1 | 1200 |  |  |
| 167 | 041106001006 |  | 履带式路面铣刨机进出场 |  | [项目特征] 1.机械设备名称:履带式铣刨机 2.机械设备规格型号:综合考虑 3.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用 |  |  |  |  | 台．次 | 1 | 1200 |  |  |
| 168 | 041101006002 |  | 脚手架搭拆 |  | [项目特征] 1.搭设方式:人工 2.搭设高度:根据实际情况考虑 3.脚手架材质:脚手架钢管 4.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 |  |  |  |  | m2 | 1 | 14.25 |  |  |
| 169 | 050102012003 |  | 种植麦冬 |  | [项目特征] 1.草皮种类:麦冬 2.养护期:1年 3.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.铺底砂(土) 4.栽植 5.养护 |  |  |  |  | m2 | 1 | 18.13 |  |  |
| 170 | 050102012004 |  | 铺种草皮 |  | [项目特征] 1.草皮种类:按业主要求 2.铺种方式:满铺 3.养护期:1年 4.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.铺底砂(土) 4.栽植 5.养护 |  |  |  |  | m2 | 1 | 22.82 |  |  |
| 171 | 050101006002 |  | 清除草皮、麦冬 |  | [项目特征] 1.草皮种类:麦冬、草皮等 2.场内运输：由投标人自行考虑 3.废弃物外运所有费用：由投标人自行综合考虑 4.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.除草 2.废弃物运输 3.场地清理 |  |  |  |  | m2 | 1 | 2.49 |  |  |
| 172 | 030109001009 |  | 污水泵7.5千瓦-铸铁 |  | [项目特征] 1.名称:7.5千瓦泵 2.型号:150QW145-9-7.5 3.材质:铸铁泵 4.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 |  |  |  |  | 台 | 1 | 4462.85 |  |  |
| 173 | 030109001010 |  | 污水泵7.5千瓦-304不锈钢 |  | [项目特征] 1.名称:7.5千瓦泵 2.型号:150QW145-9-7.5 3.材质:304不锈钢泵 4.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 |  |  |  |  | 台 | 1 | 5240.43 |  |  |
| 174 | 030109001011 |  | 污水泵11千瓦-铸铁 |  | [项目特征] 1.名称:11千瓦泵 2.型号:125QW130-15-11 3.材质:铸铁泵 4.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 |  |  |  |  | 台 | 1 | 5862.04 |  |  |
| 175 | 030109001012 |  | 污水泵11千瓦-304不锈钢 |  | [项目特征] 1.名称:11千瓦泵 2.型号:125QW130-15-11 3.材质:304不锈钢泵 4.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 |  |  |  |  | 台 | 1 | 8834.44 |  |  |
| 176 | 030109001013 |  | 污水泵15千瓦-铸铁 |  | [项目特征] 1.名称:15千瓦泵 2.型号:200QW250-11-15 3.材质:铸铁泵 4.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 |  |  |  |  | 台 | 1 | 8337.15 |  |  |
| 177 | 030109001014 |  | 污水泵15千瓦-304不锈钢 |  | [项目特征] 1.名称:15千瓦泵 2.型号:200QW250-11-15 3.材质:304不锈钢泵 4.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 |  |  |  |  | 台 | 1 | 12028.36 |  |  |
| 178 | 030109001015 |  | 污水泵22千瓦-铸铁 |  | [项目特征] 1.名称:22千瓦泵 2.型号:150QW180-25-22 3.材质:铸铁泵 4.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 |  |  |  |  | 台 | 1 | 10597.54 |  |  |
| 179 | 030109001016 |  | 污水泵22千瓦-304不锈钢 |  | [项目特征] 1.名称:22千瓦泵 2.型号:150QW180-25-22 3.材质:304不锈钢泵 4.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 |  |  |  |  | 台 | 1 | 15118.3 |  |  |
| 180 | 030109001017 |  | 污水泵30千瓦-铸铁 |  | [项目特征] 1.名称:30千瓦泵 2.型号:150QW240-20-30 3.材质:铸铁泵 4.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 |  |  |  |  | 台 | 1 | 11727.73 |  |  |
| 181 | 030109001018 |  | 污水泵30千瓦-304不锈钢 |  | [项目特征] 1.名称:30千瓦泵 2.型号:150QW240-20-30 3.材质:304不锈钢泵 4.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 |  |  |  |  | 台 | 1 | 16587.55 |  |  |
| 182 | 030404020003 |  | 低压熔断器32A |  | [项目特征] 1.名称:接融器 2.型号:NXC-3211 3.规格:32A 4.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 |  |  |  |  | 个 | 1 | 133.83 |  |  |
| 183 | 030404020004 |  | 低压熔断器65A |  | [项目特征] 1.名称:接融器 2.型号:NXC-6511 3.规格:65A 4.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子3.接线 |  |  |  |  | 个 | 1 | 195.87 |  |  |
| 184 | 030404019004 |  | 控制开关 |  | [项目特征] 1.名称:空开 2.型号:3P-63AmP 3.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 |  |  |  |  | 个 | 1 | 159.25 |  |  |
| 185 | 030404019005 |  | 热保护器38A |  | [项目特征] 1.名称:保护器 2.型号:NXR-38 3.规格:38A 4.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 |  |  |  |  | 个 | 1 | 110.79 |  |  |
| 186 | 030404019006 |  | 热保护器100A |  | [项目特征] 1.名称:保护器 2.型号:NXR-100 3.规格:100A 4.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 |  |  |  |  | 个 | 1 | 184.32 |  |  |
| 187 | 010512008019 |  | 1000*900*150㎜钢筋砼井盖 |  | [项目特征] 1.规格:1000*900*150mm 2.混凝土种类：自拌 3.混凝土强度：C30 4.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作运输、浇筑、振捣、养护 3.构件运输、安装 4.砂浆制作、运输 5.接头灌缝、养护 |  |  |  |  | 块 | 1 | 230.36 |  |  |
| 188 | 010512008020 |  | 700*600*150㎜钢筋砼井盖 |  | [项目特征] 1.规格:700*600*150㎜ 2.混凝土种类：自拌 3.混凝土强度：C30 4.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作运输、浇筑、振捣、养护 3.构件运输、安装 4.砂浆制作、运输 5.接头灌缝、养护 |  |  |  |  | 块 | 1 | 108.53 |  |  |
| 189 | 010512008021 |  | 800*600*150㎜钢筋砼井盖 |  | [项目特征] 1.规格:800*600*150㎜ 2.混凝土种类：自拌 3.混凝土强度：C30 4.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作运输、浇筑、振捣、养护 3.构件运输、安装 4.砂浆制作、运输 5.接头灌缝、养护 |  |  |  |  | 块 | 1 | 122.45 |  |  |
| 190 | 010512008022 |  | 1000*600*150㎜钢筋砼井盖 |  | [项目特征] 1.规格:1000*600*150㎜ 2.混凝土种类：自拌 3.混凝土强度：C30 4.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作运输、浇筑、振捣、养护 3.构件运输、安装 4.砂浆制作、运输 5.接头灌缝、养护 |  |  |  |  | 块 | 1 | 151.64 |  |  |
| 191 | 031003011002 |  | 法兰片 |  | [项目特征] 1.规格、压力等级:DN150 2.连接形式:螺纹 3.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容]1.安装 |  |  |  |  | 副 | 1 | 285.49 |  |  |
| 192 | 080406008002 |  | 除锈 |  | [项目特征] 1.拆原焊接处、打磨除锈、整形、防锈等 2.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.清理、除锈 |  |  |  |  | m2 | 1 | 13.27 |  |  |
| 193 | 040501001004 |  | 承插水泥管DN1000 |  | [项目特征] 1.规格:DN1000 2.接口方式及材料:承插式 3.压力试验及吹、洗设计要求:符合规范要求 4.警示带形式:符合规范要求 5.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 |  |  |  |  | m | 1 | 614.2 |  |  |
| 194 | 040501001005 |  | 承插水泥管DN1350 |  | [项目特征] 1.规格:DN1350 2.接口方式及材料:承插式 3.压力试验及吹、洗设计要求:符合规范要求 4.警示带形式:符合规范要求 5.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 |  |  |  |  | m | 1 | 816.61 |  |  |
| 195 | 040501001006 |  | 承插水泥管DN1800 |  | [项目特征] 1.规格:DN1800 2.接口方式及材料:承插式 3.压力试验及吹、洗设计要求:符合规范要求 4.警示带形式:符合规范要求 5.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 |  |  |  |  | m | 1 | 1635.9 |  |  |
| 196 | 080403006002 |  | 早强剂 |  | 项目特征] 1.名称:早强剂 2.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 |  |  |  |  | 千克 | 1 | 2 |  |  |
| 197 | 080403006003 |  | 堵漏王 |  | 项目特征] 1.名称:堵漏王 2.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 |  |  |  |  | 千克 | 1 | 4 |  |  |
| 198 | 030411004002 |  | 电气配线BYJ-2.5 |  | 项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:BYJ-2.5 4.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 |  |  |  |  | m | 1 | 3.6 |  |  |
| 199 | 030411001002 |  | 电气配管SC32 |  | [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:SC32 4.敷设方式:暗敷 5.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 |  |  |  |  | m | 1 | 23.4 |  |  |
| 200 | 030404017002 |  | 户外电箱300*400㎜ |  | [项目特征] 1.名称:户外电箱300*400㎜ 2.防护等级:按实际 3.安装方式：悬挂嵌入式 4.全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 |  |  |  |  | 台 | 1 | 644.18 |  |  |
| 201 | 04B039 |  | DN300紫外光固化 |  | [项目特征] 1.名称:DN300紫外光固化 2.综合单价:全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 3.工作内容:启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗、设备就位、拉入底膜、拉入玻璃纤维软管、安装扎头及扎头布、连接内管、拉入固化设备、内衬固化、拆卸扎头、内衬端口切割、CCTV内窥检测、清理场地等。 4.清单工程量计算规则:区分不同管径按管道实际修复长度，以“m”计算。 |  |  |  |  | m | 1 | 1332.87 |  |  |
| 202 | 04B040 |  | DN400紫外光固化 |  | [项目特征] 1.名称:DN400紫外光固化 2.综合单价:全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 3.工作内容:启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗、设备就位、拉入底膜、拉入玻璃纤维软管、安装扎头及扎头布、连接内管、拉入固化设备、内衬固化、拆卸扎头、内衬端口切割、CCTV内窥检测、清理场地等。 |  |  |  |  | m | 1 | 1640.79 |  |  |
| 203 | 04B041 |  | DN500紫外光固化 |  | [项目特征] 1.名称:DN500紫外光固化 2.综合单价:全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 3.工作内容:启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗、设备就位、拉入底膜、拉入玻璃纤维软管、安装扎头及扎头布、连接内管、拉入固化设备、内衬固化、拆卸扎头、内衬端口切割、CCTV内窥检测、清理场地等。 |  |  |  |  | m | 1 | 1938.42 |  |  |
| 204 | 04B042 |  | DN600紫外光固化 |  | [项目特征] 1.名称:DN600紫外光固化 2.综合单价:全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 3.工作内容:启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗、设备就位、拉入底膜、拉入玻璃纤维软管、安装扎头及扎头布、连接内管、拉入固化设备、内衬固化、拆卸扎头、内衬端口切割、CCTV内窥检测、清理场地等。 |  |  |  |  | m | 1 | 2741.16 |  |  |
| 205 | 04B043 |  | DN700紫外光固化 |  | [项目特征] 1.名称:DN700紫外光固化 2.综合单价:全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 3.工作内容:启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗、设备就位、拉入底膜、拉入玻璃纤维软管、安装扎头及扎头布、连接内管、拉入固化设备、内衬固化、拆卸扎头、内衬端口切割、CCTV内窥检测、清理场地等。 |  |  |  |  | m | 1 | 3157.82 |  |  |
| 206 | 04B044 |  | DN800紫外光固化 |  | [项目特征] 1.名称:DN800紫外光固化 2.综合单价:全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 3.工作内容:启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗、设备就位、拉入底膜、拉入玻璃纤维软管、安装扎头及扎头布、连接内管、拉入固化设备、内衬固化、拆卸扎头、内衬端口切割、CCTV内窥检测、清理场地等。 |  |  |  |  | m | 1 | 3574.81 |  |  |
| 207 | 04B045 |  | DN1000紫外光固化 |  | [项目特征] 1.名称:DN1000紫外光固化 2.综合单价:全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 3.工作内容:启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗、设备就位、拉入底膜、拉入玻璃纤维软管、安装扎头及扎头布、连接内管、拉入固化设备、内衬固化、拆卸扎头、内衬端口切割、CCTV内窥检测、清理场地等。 |  |  |  |  | m | 1 | 4388.87 |  |  |
| 208 | 04B047 |  | DN1200紫外光固化 |  | [项目特征] 1.名称:DN1200紫外光固化 2.综合单价:全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 3.工作内容:启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗、设备就位、拉入底膜、拉入玻璃纤维软管、安装扎头及扎头布、连接内管、拉入固化设备、内衬固化、拆卸扎头、内衬端口切割、CCTV内窥检测、清理场地等。 |  |  |  |  | m | 1 | 5146.84 |  |  |
| 209 | 04B048 |  | DN1300紫外光固化 |  | [项目特征] 1.名称:DN1300紫外光固化 2.综合单价:全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 3.工作内容:启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗、设备就位、拉入底膜、拉入玻璃纤维软管、安装扎头及扎头布、连接内管、拉入固化设备、内衬固化、拆卸扎头、内衬端口切割、CCTV内窥检测、清理场地等。 |  |  |  |  | m | 1 | 5714.97 |  |  |
| 210 | 04B049 |  | DN1400紫外光固化 |  | [项目特征] 1.名称:DN1400紫外光固化 2.综合单价:全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 3.工作内容:启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗、设备就位、拉入底膜、拉入玻璃纤维软管、安装扎头及扎头布、连接内管、拉入固化设备、内衬固化、拆卸扎头、内衬端口切割、CCTV内窥检测、清理场地等。 |  |  |  |  | m | 1 | 6401.51 |  |  |
| 211 | 04B055 |  | DN1500紫外光固化 |  | [项目特征] 1.名称:DN1500紫外光固化 2.综合单价:全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 3.工作内容:启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗、设备就位、拉入底膜、拉入玻璃纤维软管、安装扎头及扎头布、连接内管、拉入固化设备、内衬固化、拆卸扎头、内衬端口切割、CCTV内窥检测、清理场地等。 |  |  |  |  | m | 1 | 7093.09 |  |  |
| 212 | 040501004052 |  | DN300PE静压裂管短管置换 |  | [项目特征] 1.名称：DN300PE静压裂管短管置换 2.综合单价:全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 3.清单工程量计算规则：区分不同管径按管道实际修复长度，以“m”计算。 |  |  |  |  | m | 1 | 1500 |  |  |
| 213 | 040501004053 |  | DN400PE静压裂管短管置换 |  | [项目特征] 1.名称：DN400PE静压裂管短管置换 2.综合单价:全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 3.清单工程量计算规则：区分不同管径按管道实际修复长度，以“m”计算。 |  |  |  |  | m | 1 | 1800 |  |  |
| 214 | 040501004054 |  | DN500PE静压裂管短管置换 |  | [项目特征] 1.名称：DN500PE静压裂管短管置换 2.综合单价:全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 3.清单工程量计算规则：区分不同管径按管道实际修复长度，以“m”计算。 |  |  |  |  | m | 1 | 2000 |  |  |
| 215 | 040501004055 |  | 拍门玻璃钢DN1200(单向排水） |  | [项目特征] 1.名称：拍门玻璃钢DN1200(单向排水） 2.综合单价:全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 |  |  |  |  | 套 | 1 | 2000 |  |  |
| 216 | 010401012001 |  | 零星砌砖 |  | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU10页岩标砖 2.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 3.综合单价:全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.材料运输 |  |  |  |  | m3 | 1 | 771.47 |  |  |
| 217 | 010904001001 |  | APP防水卷材 |  | [项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:APP防水卷材 APP-I-PY-PE-4mm 2.粘贴方式：自粘 3.综合单价:全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材 4.接缝、嵌缝 |  |  |  |  | m2 | 1 | 36.65 |  |  |
| 218 | 011104002001 |  | 生态木地板（更换，不含基层） |  | [项目特征] 1.材料品种、规格:5cm厚生态木地板 2.综合单价:全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.面层铺贴 2.刷防护材料 3.材料运输 |  |  |  |  | m2 | 1 | 367.5 |  |  |
| 219 | 030413004001 |  | 管道包封 |  | [项目特征] 1.名称:管道包封 2.规格:综合考虑 3.混凝土强度等级:C20商品砼 4.综合单价:全费用综合单价：含人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、一般风险费、规费、增值销项税金等一切费用。 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.灌注 3.养护 |  |  |  |  | m3 | 1 | 946.08 |  |  |
| 投标报价合计（元） |  |  |  |  | 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报说明：

1、投标报价的数字建议采用电脑打印填制，以保证清楚、明了，投标报价四舍五入保留至小数点后两位。

2、投标人如有变更、修改本《投标报价明细表》中已有的任一内容，均视其为无效投标报价。

法定代表人（或代理人）签名或盖章：

法定代表人（或代理人）联系电话：

投标人（公章）：

年    月    日